Технические требования к видеоматериалам,

предназначенным для размещения в продукте ЕЦК

| Формат файла | MP4 | Соотношение сторон | 16x9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Видео кодек | H.264 | Чересстрочная развёртка | Нет (Прогрессивная) |
| Разрешение | 1080p (1920x1080 пикселей) | Аудио кодек | AAC |
| Частота кадров | 25.000 fps | Частота дискретизации | 48.0 KHz |
| Битрейт | от 12 Mb/s до 15 Mb/s |  |  |

- Требования к файл-мастеру:

- Звук:

Номинальные значения уровня звукового сигнала в цифровом тракте: -18 dBFS -9 dBFS

(dBFS – decibel Full Scale, децибелы полной цифровой шкалы, где 0 dBFS – это абсолютный ноль, максимально возможная амплитуда звукового сигнала)

Соответствие рекомендации EBU R128

В канале звукового сопровождения браком считается:

- Фон и шумы уровнем выше -50 dBFS

- Уровень звукового сигнала выше -7 dBFS

- Уровень звукового сигнала ниже -15 dBFS

- Прерывание звукового сигнала

- Элементы графического оформления (титры, графика, баннеры в составе видеоконтента)

- Выполнены с использованием «телевизионных» шрифтов (например Helvetica, Kozuka или Myriad Pro)

- Плашка с набивкой должна занимать 7% экрана и более

- Избегать применения шрифтов малых размеров (менее 5 пикс/дюйм)

- Избегать применения тонких линий (менее 2 пикс/дюйм)

- Избегать расположения элементов оформления ролика за пределами безопасной области (10% отступ слева и справа, 5% отступ сверху и снизу)

- Избегать расположения элементов оформления и текста в области логотипа телеканала, бегущей строки (15% отступ слева и справа, 10% отступ сверху и снизу)

- В видеоматериале не должно быть erid

- Все значимые элементы, включая юридические и рекламные подписи, должны находиться внутри безопасной области кадра: (10% отступ слева и справа, 5% отступ сверху и снизу)

- Не размещать юридические подписи впритык к нижнему краю

Рекомендация: По возможности располагать лого рекламодателя внизу ролика за пределами безопасной области

Важно! Срок финального материала - за 3 рабочих дня, загрузка на платформу за 2 рабочих дня.